宠迹

硬件定位器选型与方案分析

市场调研 · 产品对比 · 选型建议 · 实施路径

2026年5月

V1.0 · 内部评审

目录

一、市场硬件定位器概览	2

1.1 三大技术路线对比	2

1.2 宠迹项目的核心需求分析	2

二、市场主流产品详细对比	3

2.1 国际品牌	3

2.1.1 Tractive GPS（全球销量第一）	3

2.1.2 Apple AirTag + 宠物项圈	3

2.1.3 Fi Smart Collar（美国智能项圈）	4

2.2 国内品牌	4

2.2.1 小佩 PETKIT 智能宠物牌	4

2.2.2 国产GPS+蜂窝定位器（通用型）	4

2.2.3 国产NB-IoT定位器	4

三、宠迹硬件选型建议	5

3.1 核心结论：推荐“双模”方案	5

3.2 猫咪版：BLE+WiFi复合定位方案详解	5

3.3 狗狗版：GPS+4G蜂窝定位方案详解	6

四、自研 vs 代工 vs 现成方案对比	7

4.1 三种实施路径	7

4.2 推荐方案：分阶段组合策略	7

第一阶段：POC验证期（1-2个月）	8

第二阶段：MVP产品期（3-5个月）	8

第三阶段：规模化期（12个月后）	9

五、推荐的OEM/代工厂名单	10

六、硬件认证与合规要求	10

七、硬件开发时间线与预算	11

7.1 时间线	11

7.2 预算概览	11

八、总结与行动建议	11

# 一、市场硬件定位器概览

当前宠物定位器市场主要分为三大技术路线：GPS+蜂窝网络方案（真实时定位）、BLE蓝牙+中继网络方案（类AirTag模式）、NB-IoT物联网方案（低功耗广域定位）。每种方案在定位精度、续航时间、设备体积、成本等维度差异显著，下面逐一分析。

## 1.1 三大技术路线对比

| 对比维度 | GPS+蜂窝网络 | BLE蓝牙+中继网络（类AirTag） | NB-IoT物联网 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定位方式 | GPS/AGPS+基站三角定位 | BLE广播+中继节点上报 | GPS+NB-IoT基站定位 |
| 定位精度 | 户外≤5m，室内较差 | 5-10m（依赖中继节点密度） | 户外≤10m，室内一般 |
| 实时性 | 真实时，5-30秒刷新 | 非实时，依赖附近苹果设备 | 准实时，30-60秒刷新 |
| 续航时间 | 3-7天（高频刷新） | 6-12个月（CR2032电池） | 7-14天（低频刷新） |
| 设备重量 | 25-40g | 5-12g（极轻） | 20-35g |
| 适用场景 | 狗狗户外活动 | 室内/小区近距离 | 狗狗+猫咪广域定位 |
| 月使用费 | 需要（SIM卡流量） | 无（依赖旁人设备） | 需要（NB套餐） |
| 硬件成本 | ￥150-300 | ￥30-80 | ￥100-200 |
| 代表产品 | Tractive/Fi/Whistle | Apple AirTag/Chipolo/PetKit智能牌 | 国产NB-IoT定位器 |

表1：三大技术路线对比

## 1.2 宠迹项目的核心需求分析

宠迹产品的核心场景是“宠物防走丢+实时定位+社交互动”，对硬件的需求具有明显的猫狗差异化特征：

• 猫咪场景：以室内/小区为主，偶尔溢出围栏报警，要求设备极轻（≤20g）、续航长（≥7天）、室内定位可用

• 狗狗场景：户外活动频繁，需要真实时GPS定位，支持社交碰头（距离判断），设备重量可放宽至30-40g

• 共同需求：围栏报警、状态判断（在家/户外）、设备低电量提醒、防拆卸检测

# 二、市场主流产品详细对比

## 2.1 国际品牌

### 2.1.1 Tractive GPS（全球销量第一）

Tractive是全球宠物GPS定位器市场的绝对领导者，市场份额超过40%。其CAT 6 Mini专为猫咪设计，是目前市场上最适合猫咪的GPS定位器。采用GPS+AGPS+蜂窝网络定位，支持全球多国网络漫游，定位精度户外可达3-5米。其核心优势在于软件生态成熟，提供实时定位、围栏报警、健康监测、活动跟踪等功能，且有完善的订阅制度。但其缺点也很明显：设备重量较大（CAT Mini约30g），对小体型猫咪仍有负担；续航仅5天到最多，需频繁充电；必须订阅才能使用（月费约5-10美元）；且不支持中国大陆网络，无法直接使用。

| 参数 | Tractive CAT 6 Mini | Tractive DOG 6 |
| --- | --- | --- |
| 重量 | 30g（含项圈） | 35g |
| 尺寸 | 51×28×16mm | 53×32×17mm |
| 定位 | GPS+AGPS+蜂窝 | GPS+AGPS+蜂窝 |
| 续航 | 2-5天（开启电采集可达7天） | 2-5天 |
| 防水 | IPX7 | IPX7 |
| 价格 | €49.99 | €49.99 |
| 订阅费 | €5/月起 | €5/月起 |
| 特色功能 | 电采集节能、健康监测、吼叫提醒 | 同左+灯光提醒 |

### 2.1.2 Apple AirTag + 宠物项圈

AirTag是当前最轻便的宠物定位解决方案，仅重11g，配合宠物项圈后总重约25-30g，对猫咪非常友好。其核心优势是利用苹果全球数十亿设备组成的Find My网络，在城市环境中中继节点密度极高，定位效果良好。UWB精确查找功能可以在近距离精确定位宠物。但AirTag的致命缺陷是：非真实时GPS定位，依赖旁人苹果设备中继，在人烟稀少区域几乎无效；无围栏报警功能；无状态判断（在家/户外）；仅限苹果生态，安卓用户无法使用；且苹果官方明确不建议将AirTag用于宠物追踪。

| 参数 | Apple AirTag | Chipolo Point Pet |
| --- | --- | --- |
| 重量 | 11g（含项圈约25-30g） | 12g（含项圈约27g） |
| 定位 | BLE+UWB（Find My网络） | BLE（Find My网络） |
| 续航 | 约12个月（CR2032） | 约10个月 |
| 防水 | IP67 | IPX5 |
| 价格 | ￥779/个 | ￥250/个 |
| 订阅费 | 无 | 无 |
| 特色功能 | UWB精确查找、声音提示 | 宠物专属设计、响铃 |
| 局限性 | 仅苹果生态、无围栏、非实时 | 仅苹果生态、无围栏 |

### 2.1.3 Fi Smart Collar（美国智能项圈）

Fi是美国市场的知名宠物智能项圈品牌，将GPS定位器直接集成在项圈内，无需额外悬挂设备。采用GPS+蜂窝网络+WiFi三重定位，室内通过WiFi定位节电，户外自动切换GPS。其最大亮点是续航表现优异，在开启节能模式后可达数周续航。但Fi仅限狗狗使用，无猫咪版本；设备价格较高（$149起）；且同样不支持中国网络。

## 2.2 国内品牌

### 2.2.1 小佩 PETKIT 智能宠物牌

小佩PETKIT是国内宠物智能设备领域的头部品牌，其智能宠物牌产品采用BLE蓝牙方案，主打“近距离寻找+健康监测”。设备仅重约12g，对猫咪非常友好，支持运动量记录、睡眠监测、远程响铃等功能。但其定位能力仅限于BLE范围内（约30-50米），无法实现真正的远距离GPS定位，也无围栏报警功能。价格约￥199，无订阅费。

### 2.2.2 国产GPS+蜂窝定位器（通用型）

国内市场有大量通用型宠物GPS定位器，以京东/淘宝上的白牌产品为主，价格在￥150-300之间。这类产品通常采用GPS+4G蜂窝网络方案，支持实时定位、围栏报警、历史轨迹等功能，但普遍存在以下问题：设备体积偏大（40-60g），不适合猫咪和小型犬；续航较短（2-4天）；App体验粗糙，缺乏社交功能；品质参差不齐，售后无保障。代表型号包括A1基础款（￥199，5天续航）和X7旗舰款（￥299，10天续航）。

### 2.2.3 国产NB-IoT定位器

NB-IoT方案是国内物联网市场的主流选择，优势在于低功耗、广覆盖（依赖电信基站）、套餐便宜（约5-10元/月）。但定位精度一般（室内差），刷新频率低（30-60秒），且同样存在设备体积偏大的问题。适合对实时性要求不高的场景，但不能很好地支撑宠迹的社交碰头场景（需要秒级定位刷新）。

# 三、宠迹硬件选型建议

## 3.1 核心结论：推荐“双模”方案

经过综合分析，宠迹项目推荐采用“双模”硬件策略，即为猫咪和狗狗分别提供不同技术方案的定位器，而非一个设备兜底所有场景。这与宠迹产品的猫狗差异化策略一脉相承：

|  | 猫咪版定位器 | 狗狗版定位器 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案 | BLE+WiFi复合定位 | GPS+4G蜂窝定位 |
| 核心场景 | 室内/小区防走丢监控 | 户外实时定位+社交碰头 |
| 定位精度 | 室内WiFi≤3m，小区BLE≤10m | 户外GPS≤5m |
| 设备重量 | ≤18g（含外壳） | ≤32g（含外壳） |
| 续航时间 | 7-14天 | 3-7天 |
| 充电方式 | 磁吸式充电座 | USB-C快充 |
| 防水等级 | IPX5 | IPX7 |
| 硬件售价 | ￥149 | ￥199 |
| 月服务费 | 无（BLE+WiFi无需SIM） | ￥9.9/月（4G流量套餐） |

表2：宠迹双模硬件方案

## 3.2 猫咪版：BLE+WiFi复合定位方案详解

猫咪版采用BLE蓝牙+WiFi指纹复合定位方案，这是基于猫咪的行为特征做出的最优选择。猫咪90%以上的时间在室内活动，其“走丢”场景绝大多数是溢出楼栋/小区范围，而非远距离外出。因此BLE+WiFi方案完全可以覆盖猫咪的核心安全需求，同时实现极轻量化和超长续航：

• 室内场景：WiFi指纹定位，通过扫描周围WiFi热点确定宠物所在楼栋/楼层，精度可达3米以内，且几乎不消耗额外电量

• 小区场景：BLE广播定位，通过小区内其他用户的手机作为中继节点上报位置，类似AirTag的Find My网络原理，但基于宠迹自有App生态

• 围栏报警：当设备离开设定的家庭WiFi范围后，自动触发报警，这正是猫咪“离家报警”的核心实现方式

• 设备重量≤18g，猫哪无感佩戴，续航7-14天，一周充一次电即可

• 无需SIM卡，无月费，降低用户使用门槛

## 3.3 狗狗版：GPS+4G蜂窝定位方案详解

狗狗版采用GPS+4G蜂窝网络方案，这是因为狗狗的使用场景以户外活动为主，需要真实时、高精度的GPS定位，且社交碰头功能要求秒级刷新的位置更新。狗狗版的设计重点在于平衡定位精度、续航时间和设备体积三者的关系：

• 户外场景：GPS+AGPS定位，精度≤5m，刷新间隔5-30秒可调，支撑社交碰头的实时距离判断

• 室内场景：WiFi指纹辅助定位，判断“在家/户外”状态切换

• 围栏报警：支持自定义安全围栏范围，狗狗默认300m半径，可调

• 设备重量≤32g，对中大型犬无负担，USB-C快充，3-7天续航

• 内置eSIM，月服务费￥9.9起，包含流量+平台服务

# 四、自研 vs 代工 vs 现成方案对比

## 4.1 三种实施路径

| 对比维度 | 方案A：自研自产 | 方案B：OEM/ODM代工 | 方案C：采购现成产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发周期 | 6-9个月 | 3-4个月 | 1-2个月 |
| 前期投入 | ￥200-500万（研发+模具+认证） | ￥50-100万（开模费+定制费） | ￥0（仅采购成本） |
| 单台成本 | ￥80-120（量产后） | ￥100-150（MOQ 3000起） | ￥150-250（零售价） |
| 最低起订量 | 500台（自建产线） | 3000-5000台 | 1台起 |
| 定制程度 | 完全自主设计 | 外观+固件可定制 | 仅能贴牌/换壳 |
| 认证合规 | 需自行申请（SRRC/CTA等） | 代工厂可协助 | 已通过认证 |
| 软件控制 | 完全自主（固件+App+云端） | 固件可定制，App自研 | 依赖原厂App或开放API |
| 品质控制 | 自主把控，但经验风险高 | 代工厂质控体系成熟 | 取决于原厂品质 |
| 适合阶段 | 规模化阶段（月销万台以上） | MVP到增长期（推荐） | POC验证期 |

表3：三种硬件实施路径对比

## 4.2 推荐方案：分阶段组合策略

宠迹项目推荐采用“POC采购现成品 + MVP阶段OEM代工 + 规模化自研”的分阶段组合策略，具体如下：

### 第一阶段：POC验证期（1-2个月）

目标是快速验证产品核心假设，不追求硬件定制。采购市场现成产品进行改装和测试：

• 猫咪版：采购Apple AirTag/Chipolo Point Pet，通过Find My网络验证BLE定位效果，同时研发WiFi指纹定位原型

• 狗狗版：采购国产GPS+4G定位器（如A1/X7等），通过其开放API接入宠迹App原型

• 核心验证点：围栏报警准确率、定位精度、用户使用意愿、猫狗差异化策略接受度

• 预算：硬件采购约￥2万，软件研发约￥10万

### 第二阶段：MVP产品期（3-5个月）

POC验证通过后，通过OEM/ODM代工实现硬件定制，这是最优的性价比选择：

• 猫咪版：找深圳/东莞的BLE设备代工厂（如Skylab、科澜智能等），定制BLE+WiFi复合模组，外观按宠迹设计开模

• 狗狗版：找广州/深圳的GPS追踪器代工厂，定制GPS+4G+WiFi三模方案，固件由宠迹团队自研

• MOQ约3000-5000台，开模费约￥30-50万，单台成本约￥100-150

• 认证：代工厂协助申请SRRC、CTA入网许可等必要资质

### 第三阶段：规模化期（12个月后）

当月销量达到万台级别时，考虑自建产线降本增效：

• 自主设计PCBA和外壳，委托代工厂组装生产

• 单台成本可降至￥60-80，毛利率提升至50%+以上

• 自研固件实现更深度的功能定制（如步数检测、睡眠监测等）

# 五、推荐的OEM/代工厂名单

以下是经过市场调研筛选的潜在合作厂商，均具备宠物定位器相关产品经验：

| 厂商 | GPS+4G方案 | BLE+WiFi方案 | MOQ | 优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳Skylab | ✅ 成熟方案 | ✅ 成熟方案 | 1000台 | WiFi模组行业领先，定位经验丰富 |
| 科澜智能 | ✅ | ✅ | 3000台 | BLE设备专业，宠物赛道有经验 |
| 广州华澜通 | ✅ 主力方案 | ⚠️ 需定制 | 2000台 | GPS追踪器老牌厂，4G方案成熟 |
| 东莞创明科技 | ✅ | ✅ | 5000台 | NB-IoT方案强项，价格有优势 |
| 深圳有方智能 | ⚠️ 需定制 | ✅ 主力方案 | 2000台 | BLE轻量化设备专家，猫咪版推荐 |

表4：潜在OEM/代工厂商名单

# 六、硬件认证与合规要求

在中国大陆市场上市销售宠物定位器，需要获得以下认证和资质：

| 认证项目 | 适用产品 | 办理周期 | 费用估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRRC无线电发射认证 | BLE+WiFi+4G所有型号 | 4-6周 | ￥1-3万/型号 | 必须，无认证不能销售 |
| CTA入网许可 | 4G版狗狗定位器 | 6-8周 | ￥3-5万 | 4G设备必须，BLE版不需 |
| 3C强制认证 | 含充电器的产品 | 4-6周 | ￥2-4万 | USB-C充电版需要 |
| 电信进网许可 | 4G版设备 | 2-4周 | ￥1-2万 | eSIM运营商合作 |
| 个人信息保护影响评估 | 所有产品 | 2-3周 | ￥1-2万 | 位置数据属于敏感信息 |

表5：硬件认证与合规要求

认证总费用估算：猫咪版（BLE+WiFi）约￥3-5万，狗狗版（GPS+4G）约￥10-15万。建议在OEM合同中明确约定代工厂协助办理认证，可大幅缩短周期和降低成本。

# 七、硬件开发时间线与预算

## 7.1 时间线

| 阶段 | 时间 | 产出物 | 硬件数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| POC验证 | M1-M2 | 原型机+测试报告 | 50台现成设备 |
| OEM开模 | M3-M5 | 定制硬件工程样机 | 200台样机 |
| 认证申请 | M4-M7（与开发并行） | SRRC+CTA+3C证书 | — |
| 小批量产 | M6-M8 | 首批量产品 | 3000-5000台 |
| 规模化量产 | M12+ | 自建产线投产 | 10000台+/ 月 |

表6：硬件开发时间线

## 7.2 预算概览

| 费用项 | POC期 | MVP期 | 规模化期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件采购/开模 | ￥2万 | ￥40万 | ￥100万 |
| 认证费用 | — | ￥15万 | ￥5万/年维护 |
| 固件研发 | ￥5万 | ￥20万 | ￥30万/年 |
| 测试与质检 | ￥1万 | ￥5万 | ￥10万/年 |
| 合计 | ￥8万 | ￥80万 | ￥145万/年 |

表7：硬件开发预算概览

# 八、总结与行动建议

基于以上分析，宠迹项目的硬件策略核心结论如下：

• 采用“双模”硬件策略：猫咪版BLE+WiFi（轻量无月费），狗狗版GPS+4G（实时定位社交）

• 分三阶段实施：POC采购现成品→MVP阶段OEM代工→规模化自研自产

• 不建议从零自研硬件：投入大、周期长、风险高，OEM代工是MVP阶段的最优解

• 认证合规先行：SRRC/CTA/3C认证需提前规划，与硬件开发并行推进

• 位置数据合规是上线前提：必须完成个人信息保护影响评估，确保位置数据采集、存储、使用全流程合规

立即行动：建议本周内采购5-10台AirTag和5-10台国产GPS定位器，启动POC验证，同步开始接触Skylab/科澜等OEM厂商进行方案评估和报价。